|  | Azienda CARROZZERIA F&C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ubicazione Azienda COMUNE DI Battipaglia Provincia SA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datore di Lavoro Rossi Mario |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resp. Servizio Prevenzione e Protezione De Santis Francesca |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medico Competente Ferrara Anna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rappresentante Lavoratori Sicurezza Belli Giulio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborato DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 (Come modificato dal D.Lgs. 106/09) |  |  |  |  |  |
|  | Revisione n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data 28/11/2011 |  |  |  |  |  |  |  |

# Sezione 1

# ANAGRAFICA AZIENDA

## DATI AZIENDA

| Dati Generali |  |
| --- | --- |
| Ragione sociale | CARROZZERIA F&C |
| Città sede | Battipaglia |
| Indirizzo sede | Via Rosa Jemma |
| Telefono | 0828302200 |
| Fax | 0828340382 |
| Email |  |
| Figure e Responsabili |  |
| Datore di lavoro | Rossi Mario |
| RSPP | De Santis Francesca |
| RLS | Belli Giulio |
| Medico Competente | Ferrara Anna |

# Sezione 2

# RELAZIONE INTRODUTTIVA

## GENERALITA’

Il presente documento di valutazione del rischio chimico ha come scopo l’individuazione e l’analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’uso di agenti chimici pericolosi come previsto dal titolo IX del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Campo di applicazione

Il capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

I requisiti individuati dallo stesso capo I, si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

Le disposizioni si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

Le disposizioni non si applicano, invece, alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.

Vengono, pertanto, considerate tutte le attività in cui siano presenti agenti chimici pericolosi e vengono considerati tutti gli agenti chimici presenti sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico che nella forma in cui vengono smaltiti, considerando:

- la produzione e miscelazione primaria intenzionale;

- la formazione accidentale di intermedi, sottoprodotti o impurezze;

- le sostanze e le miscele non intenzionali di sostanze che si sviluppano, sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo.

All'esito della valutazione, è stato elaborato il presente documento contenente:

- l’organizzazione aziendale per reparti;

- le proprietà chimiche e fisiche degli agenti chimici presenti;

- la frequenza e la durata di utilizzo degli agenti chimici presenti nonché i quantitativi utilizzati degli stessi;

- le modalità di lavoro ossia le condizioni in cui gli agenti chimici vengono lavorati/prodotti/stoccati;

- i fattori di riduzione dell’esposizione, valutando la presenza e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale e collettiva nonché degli elementi tecnici organizzativi di prevenzione;

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici è qui di seguito riportata:

| Rif. Normativo | Contenuto |
| --- | --- |
| D.Lgs. n. 81/2008 | Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. |
| D.Lgs. n. 106/2009 | Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. |
| Direttiva 67/548/CEE | Direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. |
| Reg. CE 1272/2008 | Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 |
| Reg. CE 790/2009 | Regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele |

## DEFINIZIONI RICORRENTI

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 all’art. 222 definisce il significato di “agente chimico” e precisa il campo di applicazione della normativa.

Agente chimico: tutti gli elementi o i composti chimici, sia soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

Agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;

2) agenti chimici classificati come miscele pericolose ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come miscele pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le miscele pericolose solo per l’ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento;

Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico;

Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.

Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi.

Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. L’indice di rischio chimico (IRC) sarà funzione della magnitudo (D) del danno provocato e della probabilità (E) o frequenza del verificarsi del danno.

# Sezione 3

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## CONSIDERAZIONI GENERALI

La valutazione del rischio chimico, in base al campo di applicazione della normativa, è stata effettuata in maniera approfondita e completa tramite algoritmo, perché in azienda risulta:

- un uso continuativo di agenti chimici classificati come pericolosi per la salute e per la sicurezza o che possano presentare caratteristiche di pericolosità desumibili dall’analisi delle schede di sicurezza e da eventuale documentazione integrativa;

- un’esposizione prolungata nel tempo ad agenti chimici considerati pericolosi per l’uomo;

- un uso anche saltuario od occasionale di agenti chimici che possano causare gravi danni alla salute o alla sicurezza delle persone (molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo; esplosivi, altamente infiammabili, ecc.).

La valutazione dei rischi è legata ad una serie di elementi detti fattori di rischio, la cui compresenza determina livelli di esposizione più o meno pericolosi per i lavoratori esposti.

Nell’identificazione di tali fattori:

- si  è analizzato il ciclo produttivo, individuando i reparti, le relative attività e le mansioni svolte che comportano la presenza o l’utilizzo di agenti chimici;

- si sono  elencati gli agenti chimici utilizzati per ogni reparto;

- si è  tenuto conto del livello, tipo e durata dell’esposizione agli agenti chimici e della loro quantità;

- si è tenuto conto delle condizioni in cui vengono impiegati gli agenti chimici, ovvero dell’interazione con i fattori di rischio di tipo fisico quali: spazi di lavoro, temperatura, umidità, pressione, presenza di radiazioni nel campo del visibile, presenza di radiazioni infrarosse e ultraviolette, presenza di radiazioni ionizzanti, ecc.;

- si è valutata l’influenza che possono avere gli impianti tecnici ausiliari (aspirazioni, ventilazioni, condizionamento, ecc.);

- si è tenuto conto delle eventuali misure di prevenzione e protezione già adottate o da adottare conseguentemente alla valutazione dei rischi come previsto dall’articolo 225 del D.Lgs. 81/2008.

Per le sostanze pericolose elencate nell’allegato XXXVIII ed eventualmente presenti nei reparti esaminati, si è controllato il rispetto dei valori limite di esposizione professionale, sia nelle 8 ore, sia nel breve termine.

## METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

La metodologia adottata nella valutazione del rischio chimico è relativo all’uso di più agenti chimici pericolosi e si suddivide in due percorsi:

ANALISI RISCHI PER LA SALUTE

ANALISI RISCHI PER LA SICUREZZA

Si considerano separatamente le proprietà pericolose per la salute rispetto a quelle pericolose per la sicurezza, perché i meccanismi di azione che portano al danno sono diversi e spesso anche i sistemi preventivi e protettivi si basano su principi differenti.

Ciò è in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 che prevede la individuazione separata dei due rischi, al fine di poter stabilire se il rischio risulta

BASSO per la SICUREZZA  ed IRRILEVANTE per la SALUTE dei lavoratori

Per ognuno di questi percorsi sono stati definiti due parametri:

D: Indice di magnitudo del danno associato al pericolo

E: Indice di  probabilità che si verifichi il danno.

In seguito denominati rispettivamente Indice di Danno D ed Indice di Esposizione E.

Tali indici sono stati elaborati attraverso due meccanismi diversi, che raccolgono tutte le proprietà potenzialmente pericolose per la salute e per la sicurezza e tutte le possibili situazioni di esposizione e i presidi collettivi ed individuali di riduzione del rischio.

Per calcolare questi indici, si sono valutati i Fattori di Danno e i Fattori di Esposizione sia per la salute che per la sicurezza, associando a ciascun elemento considerato un punteggio. I punteggi sono stati “calibrati” riferendoli ad un’ipotetica situazione a rischio zero (punteggio 0) fino ad un punteggio massimo (di 15 o 20 a seconda dei casi) per le situazioni più pericolose.

Attraverso la somma dei punteggi si sono calcolati gli indici D ed E, sia per la salute che per la sicurezza.

Parallelamente è stata elaborata una “Matrice del rischio” (MIRC) combinando i possibili punteggi di danno e di esposizione attraverso la seguente formula:

R = 10 (D-1) x 3.16 (E-1)

dove R rappresenta l’Indice di rischio, D l’Indice di magnitudo del danno ed E l’Indice di probabilità del danno.

Di seguito è riportata la matrice del rischio:

L’espressione matematica sopra riportata e la matrice del rischio discendono dalla relazione di proporzionalità diretta esistente fra il rischio ed i fattori di probabilità e magnitudo del danno. È stata proposta dall’autorevole Istituto Francese INRS (Institute National de Recherche et de Securitè) nell’ambito di una ricerca per definire una metodologia di valutazione del rischio chimico ed in particolare è l’elaborazione matematica del confronto emerso fra 100 diversi scenari di rischio ed i relativi pareri dati da 31 esperti di igiene industriale e medici del lavoro dei servizi pubblici francesi di prevenzione dei rischi professionali.

Per poter operare con numeri di dimensione più agevole e per consentire una maggior discriminazione tra situazioni che potrebbero apparire tutte attestate ad un basso livello di esposizione è stata  introdotta la forma logaritmica:

IRC = log 10 (D-1) + log 3.16 (E-1)

Si calcola così un valore numerico chiamato Indice di rischio chimico (IRC) per ognuno dei due percorsi e per ogni agente chimico, con questo indice si entra nella matrice MIRC e si determina il livello di rischio.

Questa procedura è stata applicata ad ogni operazione facente parte del ciclo produttivo ed interessata dalla presenza di agenti chimici e per ogni agente chimico, distinguendo i pericoli per la salute da quelli per la sicurezza.

La matrice di rischio chimico è suddivisa in 5 livelli:

Elevato

Importante

Considerevole

Basso

Irrilevante

I 5 livelli di cui sopra hanno il seguente range numerico:

- Elevato:	           24,5 ≤ IRC ≤ 33,5

- Importante:	           18,5 ≤ IRC ≤ 24

- Considerevole:	           12,5 ≤ IRC ≤ 18

- Basso:		             6,5 ≤ IRC ≤ 12

- Irrilevante:		    IRC ≤ 6

In base ai livelli calcolati, il rischio sarà:

Basso per la Sicurezza ed Irrilevante per la Salute se l’Indice di Rischio Chimico per la Sicurezza (IRC Sicurezza) sarà BASSO (o Irrilevante) e contemporaneamente l’Indice di Rischio Chimico per la Salute (IRC Salute) sarà IRRILEVANTE.

In tutti gli altri casi il Rischio sarà considerato Non Accettabile

A seguito della valutazione effettuata, si determina per ciascun reparto se il rischio associato alla presenza di agenti chimici è di tipo “Basso per la Sicurezza ed Irrilevante per la Salute” oppure “Non Accettabile” e, a seconda di ciò, si applicano misure diverse di prevenzione e protezione. Tali misure sono riportate nella seguente tabella:

| Livello di rischio | Normativa di riferimento | Obblighi del datore di lavoro |
| --- | --- | --- |
| BASSO PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SALUTE oppure IRRILEVANTE PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SALUTE | Si applica l’articolo del D.Lgs. 81/2008: Art. 224 (Misure e principi generali per la prevenzione dai rischi). Art. 227 (Informazione e formazione per i lavoratori). | a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. |
| IN TUTTI GLI ALTRI CASI | Si applicano i seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008 in aggiunta a quanto già disposto dall’Art. 224 ed all’art. 227, ovvero: Art. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione) Art. 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) Art. 229 (Sorveglianza sanitaria) Art. 230 (Cartelle sanitarie e di rischio) | a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. e) predisposizione di procedure e disposizioni in caso di incidenti o di emergenze |

La presente valutazione dei rischi sarà rivista in occasione di:

- modifiche organizzative;

- modifiche procedurali;

- introduzione di nuova tecnologia;

- introduzione di macchine e attrezzature;

- ogni qualvolta la specifica situazione lo richieda.

## PUNTEGGI FATTORI DI DANNO E DI ESPOSIZIONE

Per calcolare i Fattori di danno ed i Fattori di esposizione, sia per la salute che per la sicurezza, a ciascun elemento che concorre al calcolo dell’Indice di rischio chimico è stato associato un punteggio, così come illustrato, analiticamente, in APPENDICE A.

# Sezione 4

# INFORMAZIONI SUGLI AGENTI CHIMICI

Nella stesura del documento di valutazione, si è specificato per ciascun agente chimico:

- il numero CAS: da Chemical Abstract Service, è la designazione numerica attribuita ad ogni agente chimico. E’ utilizzato nella gestione di banche dati delle sostanze chimiche dalla CE e da organismi internazionali per definire, in maniera inequivocabile, l’identità di un agente chimico. Viene assegnato dalla American Chemical Society (Società Chimica USA). Un altro numero identificativo è il Numero Indice;

- la classificazione di pericolo o etichettatura secondo la Direttiva 67/548/CEE recante: simbolo/i, frasi di rischio (Frasi R, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati all’impiego dell’agente chimico) e consigli di prudenza (frasi S, descrivono le comuni norme di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi);

- la classificazione di pericolo o etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/08 recante: pittogramma, indicazioni di pericolo (Frasi H, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati all’impiego dell’agente chimico) e consigli di prudenza (Frasi P, descrivono le comuni norme di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi);

- lo stato fisico (se solido, liquido, gassoso) e le proprietà fisiche e chimiche;

- i limiti di esposizione professionale TLV (Threshold Limit Values) quando presenti;

- le proprietà tossicologiche: LD50 per via orale e cutanea e LC50 per via inalatoria quando presenti;

- la possibilità di reazioni di decomposizione termica e/o fotochimica e di reazioni accidentali  con altri agenti chimici o con l’aria e l’acqua e la pericolosità degli eventuali prodotti di reazione;

- eventuali altri pericoli derivanti da prelievo e travaso di liquidi, riscaldamento di sostanze infiammabili, esplosive e/o comburenti, collegamenti (raccordi e/o tubazioni) non segnalati di agenti chimici pericolosi, refrigerazione con liquidi criogenici, presenza di gas asfissianti, ecc.

Per ogni agente chimico è prevista l’etichettatura secondo la seguente normativa:

- Direttiva 67/548/CEE;

- Regolamento CE 1272/08

Il Regolamento CLP 1272/2008 è il regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche che introduce, in tutta l’Unione europea, un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU).

Il regolamento annuncia la contemporaneità del sistema previsto dalla Direttiva e del sistema CLP durante un periodo di transizione. A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze devono essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione, nelle schede dei dati di sicurezza deve essere menzionata anche quella prevista dal sistema precedente. A partire dal 1° giugno 2015 varrà unicamente il regolamento CLP.

Di seguito sono riportate in maniera dettagliata le informazioni sugli agenti chimici:

## CLASSIFICAZIONE SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE

La normativa stabilisce e codifica le Frasi di rischio (R) ed i Consigli di prudenza (S) che devono essere riportati sulle etichette degli agenti chimici pericolosi.

Le Frasi R mettono in guardia i rischi che si possono correre con l’impiego di un agente pericoloso e sono scelte in relazione alle caratteristiche di una determinata sostanza; sono composte da un codice che le identifica e da una descrizione.

Le Frasi S, invece, danno informazioni sulle misure di sicurezza da adottare quando si utilizzano agenti chimici pericolosi; devono essere scelte in relazione alle caratteristiche di una determinata sostanza e, come le Frasi R, sono composte da un codice e dalla relativa descrizione.

Insieme alle Frasi di rischio ed ai Consigli di prudenza, gli agenti chimici sono identificati da Simboli che servono ad informare immediatamente riguardo ai pericoli connessi all’uso, alla manipolazione, al trasporto ed alla conservazione degli stessi.

### I SIMBOLI

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sono inclusi gli agenti chimici riportati nelle seguenti tabelle con relativo simbolo, tipo di pericolo e precauzioni.

Sono esclusi dal campo di applicazione di tale legge, gli agenti chimici pericolosi solo per l’ambiente (recanti l’etichetta e/o simbolo N e le frasi di rischio da R50 a R59 e loro combinazioni).

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA:

| Simbolo | Significato | Pericoli e Precauzioni |
| --- | --- | --- |
|  | Esplosivo (E): una bomba che esplode | Pericolo: Sostanza o miscela che può esplodere, detonare o deflagrare anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, per mezzo di fiamme o scintille o per effetto di urti e attrito, con rapida formazione di gas. Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore. |
|  | Comburente (O): una fiamma sopra un cerchio | Pericolo: Sostanza o miscela che, a contatto con altre sostanze soprattutto se infiammabili, provoca una forte reazione esotermica (elevato sviluppo di calore con conseguente pericolo di incendio). Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile. |
|  | Estremamente infiammabile (F+); Facilmente infiammbile (F): una fiamma | Pericolo: Sono infiammabili i gas combustibili, i solidi e i liquidi che emettono, in condizioni normali di temperatura e pressione, vapori in grado di consentire lo svolgimento e di mantenere la combustione, indipendentemente dalla sorgente di ignizione cui sono sottoposti. Quindi senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi. Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria–gas infiammabile e tenere lontano da fonti di accensione (calore, fiamme o scintille). |

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SALUTE:

| Simbolo | Significato | Pericoli e Precauzioni |
| --- | --- | --- |
|  | Molto tossico (T+); tossico (T): un teschio su tibie incrociate | Pericolo: Sostanza o miscela che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può comportare rischi gravi, acuti o cronici ed anche la morte, provocando lesioni gravi agli organi vitali quali il sistema nervoso, reni, vie respiratorie ecc. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico. |
|  | Nocivo (Xn): una croce di Sant’Andrea | Pericolo: Sostanza o miscela che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può comportare rischi di gravità limitata. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico. |
|  | Cancerogeno: un teschio su tibie incrociate (T+ o T) con croce di Sant’Andrea (Xn) | Pericolo: Sono agenti chimici molto pericolosi perché possono provocare tumori o aumentarne la probabilità di insorgenza. R45 identifica le sostanze che possono provocare tumori R49 identifica le sostanze che possono provocare tumori anche per la semplice inalazione dei vapori Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico. |
|  | Tossico per il ciclo riproduttivo: un teschio su tibie incrociate (T) con croce di Sant’Andrea (Xn) | Pericolo: Sono agenti chimici che presentano un alto grado di tossicità e possono causare effetti nocivi nella catena riproduttiva e quindi danni alla prole o danni alle funzioni riproduttive sia maschili che femminili Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico. |
|  | Mutageno: un teschio su tibie incrociate (T) con croce di Sant’Andrea (Xn) | Pericolo: Sono agenti chimici che possono avere ripercussioni sulla riproduzione. Possono causare anomalie genetiche anche ereditarie o semplicemente aumentarne il rischio di insorgenza. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico. |
|  | Corrosivo (C): la raffigurazione dell’azione corrosiva di un acido | Pericolo: Agenti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che attrezzature. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti. |
|  | Irritante (Xi): una croce di Sant’Andrea | Pericolo: Questo simbolo indica agenti chimici che possono avere effetto irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle. |

È da notare che tutto il contenuto di una etichetta deve essere tradotto nella lingua del paese di utilizzo del prodotto e che anche i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e le relative tubazioni visibili, destinate a contenere o trasportare agenti chimici, devono essere muniti dell’etichettatura prescritta, oppure, in taluni casi i cartelli di avvertimento possono sostituire negli ambienti di lavoro l’etichettatura.

### IL CODICE DEI RISCHI SPECIFICI

Vengono indicati mediante le cosiddette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera R e un numero, secondo il seguente codice:

| Frase di Rischio | Significato |
| --- | --- |
| R1 | Esplosivo allo stato secco |
| R2 | Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione |
| R3 | Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione |
| R4 | Forma composti metallici esplosivi molto sensibili |
| R5 | Pericolo di esplosione per riscaldamento |
| R6 | Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria |
| R7 | Può provocare un incendio |
| R8 | Può provocare l’accensione di materie combustibili |
| R9 | Esplosivo in miscela con materie combustibili |
| R10 | Infiammabile |
| R11 | Facilmente infiammabile |
| R12 | Estremamente infiammabile |
| R14 | Reagisce violentemente con l’acqua |
| R15 | A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili |
| R16 | Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti |
| R17 | Spontaneamente infiammabile all’aria |
| R18 | Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili |
| R19 | Può formare perossidi esplosivi |
| R20 | Nocivo per inalazione |
| R21 | Nocivo a contatto con la pelle |
| R22 | Nocivo per ingestione |
| R23 | Tossico per inalazione |
| R24 | Tossico a contatto con la pelle |
| R25 | Tossico per ingestione |
| R26 | Molto tossico per inalazione |
| R27 | Molto tossico a contatto con la pelle |
| R28 | Molto tossico per ingestione |
| R29 | A contatto con l’acqua libera gas tossici |
| R30 | Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso |
| R31 | A contatto con acidi libera gas tossico |
| R32 | A contatto con acidi libera gas altamente tossico |
| R33 | Pericolo di effetti cumulativi |
| R34 | Provoca ustioni |
| R35 | Provoca gravi ustioni |
| R36 | Irritante per gli occhi |
| R37 | Irritante per le vie respiratorie |
| R38 | Irritante per la pelle |
| R39 | Pericolo di effetti irreversibili molto gravi |
| R40 | Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti |
| R41 | Rischio di gravi lesioni oculari |
| R42 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione |
| R43 | Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle |
| R44 | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato |
| R45 | Può provocare il cancro |
| R46 | Può provocare alterazioni genetiche ereditarie |
| R47 | Può provocare malformazioni congenite |
| R48 | Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata |
| R49 | Può provocare il cancro per inalazione |
| R60 | Può ridurre la fertilità |
| R61 | Può danneggiare i bambini non ancora nati |
| R62 | Possibile rischio di ridotta fertilità |
| R63 | Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati |
| R64 | Possibile rischio per i bambini allattati al seno |
| R65 | Può causare danni polmonari se ingerito |
| R66 | L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle |
| R67 | L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini |
| R68 | Possibilità di effetti irreversibili |
| R14/15 | Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas estremamente infiammabili |
| R15/29 | A contatto con l’acqua libera gas tossici estremamente infiammabili |
| R20/21 | Nocivo per inalazione e contatto con la pelle |
| R20/22 | Nocivo per inalazione e ingestione |
| R20/21/22 | Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle |
| R21/22 | Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione |
| R23/24 | Tossico per inalazione e contatto con la pelle |
| R23/25 | Tossico per inalazione e ingestione |
| R23/24/25 | Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle |
| R24/25 | Tossico a contatto con la pelle e per ingestione |
| R26/27 | Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle |
| R26/28 | Molto tossico per inalazione e per ingestione |
| R26/27/28 | Molto tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle |
| R27/28 | Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione |
| R36/37 | Irritante per gli occhi e le vie respiratorie |
| R36/38 | Irritante per gli occhi e per la pelle |
| R36/37/38 | Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle |
| R37/38 | Irritante per le vie respiratorie e la pelle |
| R39/23 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione |
| R39/24 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle |
| R39/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione |
| R39/23/24 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle |
| R39/23/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione |
| R39/24/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione |
| R39/23 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione |
| R39/24 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle |
| R39/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione |
| R39/23/24 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle |
| R39/23/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione |
| R39/24/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione |
| R42/43 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle |
| R39/23/24/25 | Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |
| R39/26 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione |
| R39/27 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per a contatto con la pelle |
| R39/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione |
| R39/26/27 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle |
| R39/26/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione |
| R39/27/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione |
| R39/26/27/28 | Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |
| R40/20 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione |
| R40/21 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle |
| R40/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione |
| R40/20/21 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle |
| R40/20/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione |
| R40/21/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione |
| R40/20/21/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |
| R42/43 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle |
| R48/20 | Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione |
| R48/21 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle |
| R48/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione |
| R48/20/21 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle |
| R48/20/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione |
| R48/21/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione |
| R48/20/21/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |
| R48/23 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione |
| R48/24 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle |
| R48/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione |
| R48/23/24 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle |
| R48/23/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed i ingestione |
| R48/24/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione |
| R48/23/24/25 | Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |
| R68/20 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione |
| R68/21 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle |
| R68/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione |
| R68/20/21 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle |
| R68/20/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione |
| R68/21/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione |
| R68/20/21/22 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |
| R68/21 | Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle |

### I CONSIGLI DI PRUDENZA

Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice:

| Codice di Prudenza | Misura di prevenzione |
| --- | --- |
| S1 | Conservare sotto chiave |
| S2 | Conservare fuori della portata dei bambini |
| S3 | Conservare in luogo fresco |
| S4 | Conservare lontano da locali di abitazione |
| S5 | Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) |
| S6 | Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante) |
| S7 | Conservare il recipiente ben chiuso |
| S8 | Conservare al riparo dell’umidità |
| S9 | Conservare il recipiente in luogo ben ventilato |
| S12 | Non chiudere ermeticamente il recipiente |
| S13 | Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande |
| S14 | Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore) |
| S15 | Conservare lontano dal calore |
| S16 | Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare |
| S17 | Tenere lontano da sostanze combustibili |
| S18 | Manipolare ed aprire il recipiente con cautela |
| S20 | Non mangiare né bere durante l’impiego |
| S21 | Non fumare durante l’impiego |
| S22 | Non respirare le polveri |
| S23 | Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termini appropriati da precisare da parte del produttore) |
| S24 | Evitare il contatto con la pelle |
| S25 | Evitare il contatto con gli occhi |
| S26 | In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico |
| S27 | Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati |
| S28 | In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con i prodotti indicati da parte del fabbricante |
| S29 | Non gettare i residui nelle fognature |
| S30 | Non versare acqua sul prodotto |
| S33 | Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche |
| S34 | Evitare l’urto e lo sfregamento |
| S35 | Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni |
| S36 | Usare indumenti protettivi adatti |
| S37 | Usare guanti adatti |
| S38 | In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto |
| S39 | Proteggersi gli occhi e la faccia |
| S40 | Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ...(da precisare da parte del produttore) |
| S41 | In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi |
| S42 | Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati da precisare da parte del produttore) |
| S43 | In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l’acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”) |
| S44 | In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l’etichetta) |
| S45 | In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli l’etichetta) |
| S46 | In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l’etichetta) |
| S47 | Conservare a temperatura non superiore a ....°C (da precisare da parte del fabbricante) |
| S48 | Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante) |
| S49 | Conservare soltanto nel recipiente originale |
| S50 | Non mescolare con ...(da specificare da parte del fabbricante) |
| S51 | Usare soltanto in luogo ben ventilato |
| S52 | Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati |
| S53 | Evitare l’esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso |
| S1/2 | Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini |
| S3/7/9 | Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato |
| S3/9 | Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato |
| S3/9/14 | Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ..(materiali incompatibili, da precisare da parte del fabbricante) |
| S3/9/14/49 | Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da…(materiali incompatibili, da precisare da parte del fabbricante) |
| S3/9/49 | Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato |
| S3/14 | Conservare in luogo fresco lontano da .... (materiali incompatibili, da precisare dal fabbricante) |
| S7/8 | Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità |
| S7/9 | Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato |
| S20/21 | Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego |
| S24/25 | Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle |
| S36/37 | Usare indumenti protettivi e guanti adatti |
| S36/37/39 | Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia |
| S36/39 | Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia |
| S37/39 | Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia |
| S47/39 | Conservare solo nel contenitore originale a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante) |

## CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO CE 1272/08

Il Regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico, 10 classi di pericolo per la salute umana, una classe di pericolo per l'ambiente e una classe supplementare per le sostanze pericolose per lo strato di ozono. Alcune classi di pericolo possono comprendere differenziazioni, altre possono comprendere categorie di pericolo.

Il regolamento CLP prevede, inoltre, l’indicazione di informazioni aggiuntive “Avvertenza”: tale informazione è funzione della classe e categoria.

L’Avvertenza può essere:

- Attenzione,

- Pericolo

Si utilizza l’avvertenza “Pericolo” per le categoria più gravi, “Attenzione” per le categorie meno gravi.

Per alcune sostanze (per le classificazioni della tossicità acuta della categoria 1 e della tossicità cronica della categoria 1 per l’ambiente acquatico), anziché i limiti di concentrazione specifici, devono essere fissati i cosiddetti “fattori M” (fattori moltiplicatori).

Il regolamento CLP prevede l’indicazione di informazioni aggiuntive, “Notazioni”, per sostanze e miscele.

Per una sostanza classificata secondo le regole previste dal CLP, vengono fornite le informazioni circa:

- i Pittogrammi;

- l’Avvertenza;

- le Frasi H;

- le Frasi EUH (eventuali);

- le Frasi P.

### I PITTOGRAMMI

Il Regolamento CLP prevede 9 pittogrammi di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute ed 1 per i pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un pittogramma.

Per ogni Pittogramma sono identificate le classi e categorie di pericolo associate.

| Simbolo | Codice | Classi e categorie |
| --- | --- | --- |
|  | GHS01 | Esplosivi instabili; Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B Perossidi organici, tipi A e B |
|  | GHS02 | Gas infiammabili, categoria di pericolo 1 Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2 Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3 Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2 Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2 Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1 Solidi piroforici, categoria di pericolo 1 Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2 Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3 Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F |
|  | GHS03 | Gas comburenti, categoria di pericolo 1 Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3 Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3 |
|  | GHS04 | Gas sotto pressione: Gas compressi; Gas liquefatti; Gas liquefatti refrigerati; Gas disciolti. |
|  | GHS05 | Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo 1 Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1 |
|  | GHS06 | Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categorie di pericolo 1, 2 e 3 |
|  | GHS07 | Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di pericolo 4 Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2 Irritazione oculare, categoria di pericolo 2 Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1 Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria di pericolo 3 Irritazione delle vie respiratorie Narcosi |
|  | GHS08 | Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1 Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2 Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie di pericolo 1 e 2 Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie di pericolo 1 e 2 Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1 |
|  | GHS09 | Pericoloso per l’ambiente acquatico – pericolo acuto, categoria 1 – pericolo cronico, categorie 1 e 2 |
| Non è necessario un pittogramma |  | Esplosivi della divisione 1.5 Esplosivi della divisione 1.6 Gas infiammabili, categoria di pericolo 2 Sostanze e miscele autoreattive, tipo G Perossidi organici, tipo G Tossicità per la riproduzione, effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, categoria di pericolo supplementare |

### LE INDICAZIONI DI PERICOLO

Le Frasi H, che corrispondono alle Frasi R previste dalla classificazione secondo la Direttiva 67/548/CE, costituiscono gli “Indicatori di pericolo” (“Hazard statements”): sono sintetizzati dalla lettera H seguita da un numero, secondo il seguente codice:

| Indicazione di pericolo | Significato |
| --- | --- |
| H200 | Esplosivo instabile |
| H201 | Esplosivo; pericolo di esplosione di massa |
| H202 | Esplosivo; grave pericolo di proiezione. |
| H203 | Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione |
| H204 | Pericolo di incendio o di proiezione |
| H205 | Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio |
| H220 | Gas altamente infiammabile |
| H221 | Gas infiammabile |
| H222 | Aerosol altamente infiammabile |
| H223 | Aerosol infiammabile |
| H224 | Liquido e vapori altamente infiammabili |
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili |
| H228 | Solido infiammabile |
| H240 | Rischio di esplosione per riscaldamento |
| H241 | Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento |
| H242 | Rischio d'incendio per riscaldamento |
| H250 | Spontaneamente infiammabile all'aria |
| H251 | Autoriscaldante; può infiammarsi |
| H252 | Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi |
| H260 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente |
| H261 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili |
| H270 | Può provocare o aggravare un incendio; comburente |
| H271 | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente |
| H272 | Può aggravare un incendio; comburente |
| H280 | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato |
| H281 | Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche |
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli |
| H300 | Letale se ingerito |
| H301 | Tossico se ingerito |
| H302 | Nocivo se ingerito |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie |
| H310 | Letale per contatto con la pelle |
| H311 | Tossico per contatto con la pelle |
| H312 | Nocivo per contatto con la pelle |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari |
| H315 | Provoca irritazione cutanea |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare |
| H330 | Letale se inalato |
| H331 | Tossico se inalato |
| H332 | Nocivo se inalato |
| H334 | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini |
| H340 | Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
| H341 | Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
| H350 | Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
| H350i | Può provocare il cancro se inalato |
| H351 | Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
| H360 | Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
| H360F | Può nuocere alla fertilità |
| H360D | Può nuocere al feto |
| H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
| H361f | Sospettato di nuocere alla fertilità |
| H361d | Sospettato di nuocere al feto |
| H360FD | Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto |
| H361fd | Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto |
| H360Fd | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
| H360Df | Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità |
| H362 | Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
| H370 | Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H371 | Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
| H372 | Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
| H373 | Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| H413 | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |

Alcune Frasi R non trovano un corrispondente nel sistema GHS, ma sono state comunque inglobate nel CLP nel principio di mantenere il livello di protezione più elevato già esistente. Tali frasi sono indicate con la lettera EUH seguita da un numero, secondo il seguente codice:

| Indicazione di pericolo | Significato |
| --- | --- |
| EUH 001 | Esplosivo allo stato secco |
| EUH 006 | Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria |
| EUH 014 | Reagisce violentemente con l'acqua. |
| EUH 018 | Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile |
| EUH 019 | Può formare perossidi esplosivi |
| EUH 044 | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato |
| EUH 029 | A contatto con l'acqua libera un gas tossico |
| EUH 031 | A contatto con acidi libera gas tossici |
| EUH 032 | A contatto con acidi libera gas molto tossici |
| EUH 066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle |
| EUH 070 | Tossico per contatto oculare |
| EUH 071 | Corrosivo per le vie respiratorie |
| EUH 059 | Pericoloso per lo strato di ozono |
| EUH 201 | Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini |
| EUH 201A | Attenzione! Contiene piombo |
| EUH 202 | Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini |
| EUH 203 | Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica |
| EUH 204 | Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica |
| EUH 205 | Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica |
| EUH 206 | Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro) |
| EUH 207 | Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza |
| EUH 208 | Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica |
| EUH 209 | Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso |
| EUH 209A | Può diventare infiammabile durante l'uso |
| EUH 210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta |
| EUH 401 | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso |

### I CONSIGLI DI PRUDENZA

I consigli di prudenza, che corrispondono alle Frasi S previste dalla classificazione secondo la Direttiva 67/548/CE, sono suddivisi in quattro tipologie: Prevenzione (es. P264: lavare accuratamente con … dopo l’uso), Reazione (es. P301: in caso di ingestione …), Conservazione (es. P405: conservare sotto chiave) e Smaltimento (es. P501: smaltire il prodotto/recipiente in …).

Sono sintetizzati dalla lettera P seguita da un numero, secondo il seguente codice:

Consigli di prudenza di carattere generale

| Codice di Prudenza | Misura di prevenzione |
| --- | --- |
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini |
| P103 | Leggere l’etichetta prima dell’uso |

Consigli di prudenza - prevenzione

| Codice di Prudenza | Misura di prevenzione |
| --- | --- |
| P201 | Procurarsi le istruzioni prima dell’uso |
| P201 | Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze |
| P210 | Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. (Fonti di accensione da precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, specificare: Tenere lontano da fonti di calore) |
| P211 | Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione |
| P220 | Tenere/conservare lontano da indumenti/…/materiali combustibili. (Materiali incompatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Specificare: Tenere lontano da indumenti e da altri materiali incompatibili.) |
| P221 | Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/…(Materiali incompatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) |
| P222 | Evitare il contatto con l’aria |
| P223 | Evitare qualsiasi contatto con l’acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea |
| P230 | Mantenere umido con …[Materiale appropriato da precisarsi dal fabbricante. Se l’essiccazione aumenta il pericolo di esplosione, tranne se è necessaria per processi di fabbricazione o di funzionamento (per es. nitrocellulosa)] |
| P231 | Manipolare in gas inerte |
| P232 | Proteggere dall’umidità |
| P233 | Tenere il recipiente ben chiuso. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola; narcosi: Tenere il recipiente ben chiuso se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera pericolosa |
| P234 | Conservare soltanto nel contenitore originale |
| P235 | Conservare in luogo fresco |
| P240 | Mettere a terra/a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Per Esplosivi: se l’esplosivo è sensibile all’elettricità statica. Per Liquidi infiammabili: se un materiale sensibile all’elettricità statica deve essere ricaricato; se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera pericolosa. Per Solidi infiammabili: se un materiale sensibile all’elettricità statica deve essere ricaricato |
| P241 | Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione a prova di esplosione. Per Liquidi infiammabili: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Solidi infiammabili: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore se possono formarsi nubi di polvere |
| P242 | Utilizzare solo utensili antiscintillamento |
| P243 | Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche |
| P244 | Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio. |
| P250 | Evitare le abrasioni/gli urti/…/gli attriti (Tipo di manipolazione da precisarsi dal fabbricante/fornitore) |
| P251 | Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso |
| P260 | Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Condizioni applicabili da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Corrosione cutanea, Tossicità per la riproduzione - effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, specificare: Non respirare le polveri o le nebbie; se particelle inalabili di polveri o nebbie possono liberarsi durante l’uso |
| P261 | Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (Condizioni applicabili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) |
| P262 | Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti |
| P263 | Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento |
| P264 | Lavare accuratamente … dopo l’uso (Parti del corpo da lavare dopo la manipolazione da precisarsi dal fabbricante/fornitore) |
| P270 | Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso |
| P271 | Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato |
| P272 | Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro |
| P273 | Non disperdere nell’ambiente (se questo non è l’uso previsto) |
| P280 | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Tipo di dispositivo da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Esplosivi precisare: proteggere il viso. Per Liquidi infiammabili, Solidi infiammabili, Sostanze e miscele autoreattive. Liquidi piroforici, Solidi piroforici, Sostanze e miscele autoriscaldanti, Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Perossidi organici, precisare: indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Tossicità acuta - per via cutanea precisare: indossare guanti/indumenti protettivi. Per Corrosione cutanea, Precisare: indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Irritazione cutanea, Sensibilizzazione della pelle, Precisare: indossare guanti protettivi. Per Gravi danni oculari/irritazione oculare, Irritazione oculare, Precisare: proteggere gli occhi/il viso |
| P281 | Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto |
| P282 | Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi |
| P283 | Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi |
| P284 | Utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da precisarsi dal fabbricante/fornitore) |
| P285 | In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da precisarsi dal fabbricante/fornitore) |
| P231 + P232 | Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità |
| P235 + P410 | Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari |

Consigli di prudenza - reazione

| Codice di Prudenza | Misura di prevenzione |
| --- | --- |
| P301 | IN CASO DI INGESTIONE: |
| P302 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: |
| P303 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): |
| P304 | IN CASO DI INALAZIONE: |
| P305 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: |
| P306 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: |
| P307 | IN CASO DI ESPOSIZIONE: |
| P308 | In caso di esposizione o di possibile esposizione: |
| P309 | In caso di esposizione o di malessere: |
| P310 | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico |
| P311 | Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico |
| P312 | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico |
| P313 | Consultare un medico |
| P314 | In caso di malessere, consultare un medico |
| P315 | Consultare immediatamente un medico |
| P320 | Trattamento specifico urgente (vedere … su questa etichetta). Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, se è necessaria la somministrazione immediata di un antidoto |
| P321 | Trattamento specifico (vedere … su questa etichetta). Per Tossicità acuta - per via orale: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se è necessaria la somministrazione immediata di un antidoto. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se sono necessari interventi immediati. Per Sensibilizzazione della pelle, Corrosione cutanea, Irritazione cutanea: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, il fabbricante/fornitore può specificare, se del caso, un prodotto di pulizia |
| P322 | Interventi specifici (vedere … su questa etichetta). Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, se sono consigliati interventi (immediati) quali l’uso di un prodotto di pulizia particolare |
| P330 | Sciacquare la bocca |
| P331 | NON provocare il vomito |
| P332 | In caso di irritazione della pelle: |
| P333 | In caso di irritazione o eruzione della pelle: |
| P334 | Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido |
| P335 | Rimuovere dalla pelle le particelle |
| P336 | Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata |
| P337 | Se l’irritazione degli occhi persiste: |
| P338 | Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare |
| P340 | Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione |
| P341 | Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione |
| P342 | In caso di sintomi respiratori: |
| P350 | Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone |
| P351 | Sciacquare accuratamente per parecchi minuti |
| P352 | Lavare abbondantemente con acqua e sapone |
| P353 | Sciacquare la pelle/fare una doccia |
| P360 | Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti |
| P361 | Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati |
| P362 | Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente |
| P363 | Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente |
| P370 | In caso di incendio: |
| P371 | In caso di incendio grave e di grandi quantità: |
| P372 | Rischio di esplosione in caso di incendio. Tranne se gli esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E LORO COMPONENTI |
| P373 | NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi |
| P374 | Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Se gli esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E LORO COMPONENTI |
| P375 | Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza |
| P376 | Bloccare la perdita se non c’è pericolo |
| P377 | In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo |
| P378 | Estinguere con …(Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se l’acqua aumenta il rischio) |
| P380 | Evacuare la zona |
| P381 | Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo |
| P390 | Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali |
| P391 | Raccogliere la fuoriuscita |
| P301 + P310 | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico |
| P301 + P312 | IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico |
| P301 + P330 + P331 | IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito |
| P302 + P334 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido |
| P302 + P350 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone |
| P302 + P352 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone |
| P303 + P361 + P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia |
| P304 + P340 | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione |
| P304 + P341 | IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione |
| P305 + P351 + P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare |
| P306 + P360 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti |
| P307 + P311 | In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico |
| P308 + P313 | In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico |
| P309 + P311 | In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico |
| P332 + P313 | In caso di irritazione della pelle, consultare un medico |
| P333 + P313 | In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico |
| P335 + P334 | Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido |
| P337 + P313 | Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico |
| P342 + P311 | In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico |
| P370 + P376 | In caso di incendio, bloccare la perdita, se non c’è pericolo |
| P370 + P378 | In caso di incendio, estinguere con …(Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se l’acqua aumenta il rischio) |
| P370 + P380 | Evacuare la zona in caso di incendio |
| P370 + P380 + P375 | In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza |
| P371 + P380 + P375 | In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza |

Consigli di prudenza - conservazione

| Codice di Prudenza | Misura di prevenzione |
| --- | --- |
| P401 | Conservare … in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare) |
| P402 | Conservare in luogo asciutto |
| P403 | Conservare in luogo ben ventilato. (se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera pericolosa) |
| P404 | Conservare in un recipiente chiuso |
| P405 | Conservare sotto chiave |
| P406 | Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento interno resistente. (Altri materiali compatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore) |
| P407 | Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet |
| P410 | Proteggere dai raggi solari |
| P411 | Conservare a temperature non superiori a … °C/…°F. (Temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) |
| P412 | Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F |
| P413 | Conservare le rinfuse di peso superiore a … kg/… lb a temperature non superiori a … °C/…°F. (Massa e temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) |
| P420 | Conservare lontano da altri materiali |
| P422 | Conservare sotto … (Liquido o gas inerte da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) |
| P402 + P404 | Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso |
| P403 + P233 | Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato, se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera pericolosa |
| P403 + P235 | Conservare in luogo fresco e ben ventilato |
| P410 + P403 | Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari |
| P410 + P412 | Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F |
| P411 + P235 | Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a … °C/… °F. (Temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) |

Consigli di prudenza - smaltimento

| Codice di Prudenza | Misura di prevenzione |
| --- | --- |
| P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in … (in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare) |

### TABELLA DI CONVERSIONE DALLA CLASSIFICAZIONE SECONDO DIR. 67/548/CEE  ALLA CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REG. CE 1272/08

| Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE | Stato fisico della sostanza (se pertinente) | Classificazione secondo il Reg. 1272/08 |  | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classe e categoria di pericolo | Indicazione di pericolo |  |
| E; R2 |  | La conversione diretta non è possibile. |  |  |
| E; R3 |  | La conversione diretta non è possibile. |  |  |
| O; R7 |  | Org. Perox. CD | H242 |  |
|  |  | Org. Perox. EF | H242 |  |
| O; R8 | gas | Ox. Gas. 1 | H270 |  |
| O; R8 | liquido, solido | La conversione diretta non è possibile. |  |  |
| O; R9 | liquido | Ox. Liq. 1 | H271 |  |
| O; R9 | solido | Ox. Sol. 1 | H271 |  |
| R10 | liquido | La conversione diretta non è possibile. La conversione corretta di R10, liquido è: — Flam. Liq. 1, H224 se il punto di infiammabilità < 23 °C e il punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C — Flam. Liq. 2, H225 se il punto di infiammabilità < 23 °C e il punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C — Flam. Liq. 3, H226 se il punto di infiammabilità ≥ 23 °C |  |  |
| F; R11 | liquido | La conversione diretta non è possibile. La conversione corretta di F; R11, liquido è: — Flam. Liq. 1, H224 se il punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C — Flam. Liq. 2, H225 se il punto iniziale di ebollizione > 35 °C |  |  |
| F; R11 | solido | La conversione diretta non è possibile. |  |  |
| F+; R12 | gas | La conversione diretta non è possibile. La conversione corretta di F+; R12, gas risulta in Flam. Gas. 1, H220 o in Flam. Gas. 2, H221 |  |  |
| F+; R12 | liquido | Flam. Liq. 1 | H224 |  |
| F+; R12 | liquido | Self-react. CD | H242 |  |
|  |  | Self-react. EF | H242 |  |
|  |  | Self-react. G | nulla |  |
| F; R15 |  | La conversione non è possibile. |  |  |
| F; R17 | liquido | Pyr. Liq. 1 | H250 |  |
| F; R17 | solido | Pyr. Sol. 1 | H250 |  |
| Xn; R20 | gas | Acute Tox.4 | H332 | (1) |
| Xn; R20 | vapori | Acute Tox.4 | H332 | (1) |
| Xn; R20 | polvere/nebbia | Acute Tox.4 | H332 |  |
| Xn; R21 |  | Acute Tox.4 | H312 | (1) |
| Xn; R22 |  | Acute Tox.4 | H302 | (1) |
| T; R23 | gas | Acute Tox.3 | H331 | (1) |
| T; R23 | vapori | Acute Tox.2 | H330 |  |
| T; R23 | polvere/nebbia | Acute Tox.3 | H331 | (1) |
| T; R24 |  | Acute Tox.3 | H311 | (1) |
| T; R25 |  | Acute Tox.3 | H301 | (1) |
| T+; R26 | gas | Acute Tox.2 | H330 | (1) |
| T+; R26 | vapori | Acute Tox.1 | H330 |  |
| T+; R26 | polvere/nebbia | Acute Tox.2 | H330 | (1) |
| T+; R27 |  | Acute Tox.1 | H310 |  |
| T+; R28 |  | Acute Tox.2 | H300 | (1) |
| R33 |  | STOT RE 2 | H373 | (3) |
| C; R34 |  | Skin Corr. 1B | H314 | (2) |
| C; R35 |  | Skin Corr. 1A | H314 |  |
| Xi; R36 |  | Eye Irrit. 2 | H319 |  |
| Xi; R37 |  | STOT SE 3 | H335 |  |
| Xi; R38 |  | Skin Irrit. 2 | H315 |  |
| T; R39/23 |  | STOT SE 1 | H370 | (3) |
| T; R39/24 |  | STOT SE 1 | H370 | (3) |
| T; R39/25 |  | STOT SE 1 | H370 | (3) |
| T+; R39/26 |  | STOT SE 1 | H370 | (3) |
| T+; R39/27 |  | STOT SE 1 | H370 | (3) |
| T+; R39/28 |  | STOT SE 1 | H370 | (3) |
| Xi; R41 |  | Eye Dam. 1 | H318 |  |
| R42 |  | Resp. Sens. 1 | H334 |  |
| R43 |  | Skin Sens. 1 | H317 |  |
| Xn; R48/20 |  | STOT RE 2 | H373 | (3) |
| Xn; R48/21 |  | STOT RE 2 | H373 | (3) |
| Xn; R48/22 |  | STOT RE 2 | H373 | (3) |
| T; R48/23 |  | STOT RE 1 | H372 | (3) |
| T; R48/24 |  | STOT RE 1 | H372 | (3) |
| T; R48/25 |  | STOT RE 1 | H372 | (3) |
| R64 |  | Lact. | H362 |  |
| Xn; R65 |  | Asp. Tox. 1 | H304 |  |
| R67 |  | STOT SE 3 | H336 |  |
| Xn; R68/20 |  | STOT SE 2 | H371 | (3) |
| Xn; R68/21 |  | STOT SE 2 | H371 | (3) |
| Xn; R68/22 |  | STOT SE 2 | H371 | (3) |
| Carc. Cat. 1; R45 |  | Carc. 1A | H350 |  |
| Carc. Cat. 2; R45 |  | Carc. 1B | H350 |  |
| Carc. Cat. 1; R49 |  | Carc. 1A | H350i |  |
| Carc. Cat. 2; R49 |  | Carc. 1B | H350i |  |
| Carc. Cat. 3; R40 |  | Carc. 2 | H351 |  |
| Muta. Cat. 2; R46 |  | Muta. 1B | H340 |  |
| Muta. Cat. 3; R68 |  | Muta. 2 | H341 |  |
| Repr. Cat. 1; R60 |  | Repr. 1A | H360F | (4) |
| Repr. Cat. 2; R60 |  | Repr. 1B | H360F | (4) |
| Repr. Cat. 1; R61 |  | Repr. 1A | H360D | (4) |
| Repr. Cat. 2; R61 |  | Repr. 1B | H360D | (4) |
| Repr. Cat. 3; R62 |  | Repr. 2 | H361f | (4) |
| Repr. Cat. 3; R63 |  | Repr. 2 | H361d | (4) |
| Repr. Cat. 1; R60-61 |  | Repr. 1A | H360FD |  |
| Repr. Cat. 1; R60 ReprRepr. Cat. 2; R61 |  | Repr. 1A | H360FD |  |
| Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 1; R61 |  | Repr. 1A | H360FD |  |
| Repr. Cat. 2; R60-61 |  | Repr. 1B | H360FD |  |
| Repr. Cat. 3; R62-63 |  | Repr. 2 | H361fd |  |
| Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 3; R63 |  | Repr. 1A | H360Fd |  |
| Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63 |  | Repr. 1B | H360Fd |  |
| Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 |  | Repr. 1A | H360Df |  |
| Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 |  | Repr. 1B | H360Df |  |
| N; R50 |  | Aquatic. Acute 1 | H400 |  |
| N; R50-53 |  | Aquatic. Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H400 H410 |  |
| N; R51-53 |  | Aquatic Chronic 2 | H411 |  |
| R52-53 |  | Aquatic Chronic 3 | H412 |  |
| R53 |  | Aquatic Chronic 4 | H413 |  |
| N; R59 |  | Ozone | EUH059 |  |

### CONVERSIONE TRA LE FRASI DI RISCHIO ATTRIBUITE SECONDO DIR. 67/548/CEE E LE PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALL’ETICHETTATURA SECONDO IL REG. CE 1272/08

| Direttiva 67/548/CEE | Regolamento CE 1272/08 |
| --- | --- |
| R1 | EUH001 |
| R6 | EUH006 |
| R14 | EUH014 |
| R18 | EUH018 |
| R19 | EUH019 |
| R44 | EUH044 |
| R29 | EUH029 |
| R31 | EUH031 |
| R32 | EUH032 |
| R66 | EUH066 |
| R39-41 | EUH070 |

### VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (TLV)

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale, un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII ed XXXIX del D.Lgs. 81/08.

Per le altre sostanze ci si riferirà a valori limite internazionalmente riconosciuti, in particolare ai valori limite di soglia (TLV) stabiliti dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) e definiti come le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi sulla salute. Precisando che, a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai TLV.

I valori limite definiti dall’ACGIH sono:

- TLV-TWA (Time Weighted Average media ponderata nel tempo): limite a lungo termine di esposizione definito come  la concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di 8 ore (su 40 ore lavorative settimanali) alla quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi;

- TLV-STEL (Short Term Exposure Limit): limite per breve tempo di esposizione definito come la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possano essere esposti continuativamente per breve periodo di tempo, purché il TLV-TWA giornaliero non venga superato;

- TLV-C Ceiling: la concentrazione che non deve essere superata durante l’attività lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo.

Va precisato che tali limiti non costituiscono una linea di demarcazione netta tra concentrazioni sicure e pericolose, né un indice relativo di tossicità, ma hanno valore di raccomandazione e possono essere utilizzati solo come linee guida nella pratica operativa dell’igiene industriale.

Per le sostanze pericolose elencate nell’allegato XXXVIII ed eventualmente presenti nei reparti esaminati, si è controllato il rispetto dei valori limite di esposizione professionale, sia nelle 8 ore, sia nel breve termine.

### PROPRIETA’ TOSSICOLOGICHE

Di seguito sono riportate le definizioni delle quantità (dosi o concentrazioni) di agente chimico ritenute pericolose:

DL50 orale (Dose Letale orale)

E' un dato tipico di valutazione della tossicità acuta, viene abitualmente fornito in mg per kg di peso dell'animale da esperimento. Questo dato proviene dal Registro degli Effetti Tossici delle Sostanze Chimiche del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, ente pubblico statunitense). Rappresenta la quantità di sostanza che provoca la morte nel 50% dei soggetti che la ingeriscono. Per la DL50 orale la normativa UE prevede come animale da esperimento l'uso del ratto.

DL50 cutanea (Dose Letale cutanea)

E' un dato tipico di valutazione della tossicità cutanea, viene abitualmente fornito in mg per kg di peso dell'animale da esperimento. Questo dato proviene dal Registro degli Effetti Tossici delle Sostanze Chimiche del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health ente pubblico statunitense). Rappresenta la quantità di sostanza che provoca la morte nel 50% dei soggetti ai quali viene collocata sulla pelle, in determinate condizioni. Per la DL50 cutanea è previsto oltre al ratto anche l'impiego del coniglio.

LC50 (Concentrazione Letale)

E' un dato tipico di valutazione della tossicità per respirazione dei vapori, viene abitualmente fornito in mg per litro di aria per tempo di esposizione.

Alcuni dei valori sono però forniti in ppm (parti per milione), perché così disponibili presso la fonte della informazione, questo dato proviene dal Registro degli Effetti Tossici delle Sostanze Chimiche del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, ente pubblico statunitense). Rappresenta la quantità di sostanza che provoca la morte nel 50% degli animali a esperimento che la respirano alle concentrazioni indicate, per il tempo indicato, in determinate condizioni.

Nella tabella successiva sono riportati i limiti della DL50 e LC50 impiegati per classificare una sostanza o una miscela come molto tossica, tossica oppure nociva:

| CATEGORIA | DL50 orale (mg/kg) | DL50 cutanea (mg/kg) | LC50 inalatoria (mg/l/4h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Molto tossica | < 25 | < 50 | < 0.5 |
| Tossica | 25-200 | 50-400 | 0.5-2 |
| Nociva | 200-2000 | 400-2000 | 2-2000 |

### SCHEDA DI SICUREZZA (SDS)

Nella scheda di sicurezza sono riportate in maniera dettagliata tutte le informazioni che consentono di adottare le misure più adeguate a salvaguardare la salute e la sicurezza  dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le voci obbligatorie delle schede di sicurezza sono 16 e sono di seguito riportate:

- Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice

  - Identificazione del prodotto

  - Uso

  - Fornitore

  - Importatore locale

  - Numero telefonico di emergenza

- Identificazione dei pericoli

- Composizione/Informazione sugli ingredienti

- Misure di pronto soccorso

- Misure antincendio

- Misure in caso di rilascio accidentale

- Manipolazione e immagazzinamento

- Controllo dell'esposizione/protezione individuale

  - Valori limite di esposizione

  - Controlli dell’esposizione (Professionale, Ambientale)

- Proprietà fisiche e chimiche

  - Informazioni generali

  - Importanti informazioni relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente

  - Altre informazioni

- Stabilità e reattività

  - Condizioni da evitare

  - Materiali da evitare

  - Prodotti di decomposizione pericolosi

- Informazioni tossicologiche

- Informazioni ecologiche

  - Ecotossicità

  - Mutevolezza

  - Persistenza e degradabilità

  - Potenziale di bioaccumulo

  - Risultati della valutazione PBT (sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche)

  - Altri effetti avversi

- Considerazioni sullo smaltimento

- Informazioni sul trasporto

- Informazioni sulla regolamentazione

- Altre informazioni.

# Sezione 5

# QUADRO RIEPILOGATIVO REPARTI

## REPARTI E Dipendenti PRESENTI

Nella seguente tabella sono riportati i reparti e i lavoratori presenti:

## Reparto verniciatura-Livello 1 (Piano terra)

| Cognome e Nome | Mansione | Tempi di esposizione (minuti) |
| --- | --- | --- |
| PIERRO GIOVANNA | Magazziniere | 120 |
| GINESTRO MARIA | Meccanico | 120 |
| BELLINI ANTONIO | Meccanico | 120 |
| FERRARA ANTONIO | Meccanico | 120 |
| DE ROSA MASSIMO | Meccanico | 120 |

## REPARTI E AGENTI CHIMICI PRESENTI

Nella seguente tabella sono riportati i reparti e gli agenti chimici presenti in azienda:

| REPARTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Reparto 1 | Reparto verniciatura-Livello 1 (Piano terra) |
| Agente Chimico 1 | VERNCI SERIE 90 - RIF. 4 - |

# Sezione 6

# QUADRO RIEPILOGATIVO AGENTI CHIMICI

Per ogni reparto vengono riportati gli agenti chimici e tutti i dati per il calcolo dei Fattori di Danno e dei Fattori di Esposizione.

## Reparto verniciatura-Livello 1 (Piano terra)

MISCELA

### VERNCI SERIE 90 - RIF. 4 -

Etichettatura secondo la Dir. 67/548/CEE

Etichetta

Xi,Xn,C;R: 10-20-21-22-34-36-37-38;S: 1-2-25-26-36-37-39-45-46

Etichettatura secondo il Reg. CE 1272/08

Etichetta

GHS02,GHS05,GHS07,Pericolo,H226,H302,H312,H314,H315,H319,H332

| Elenco Sostanze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. Cas. | Nome sostanza | PPT | PPF |
| 108-01-0 | 2-dimetilaminoetanolo | 7,5 | 5 |
| 111-76-2 | 2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere; butilglicol | 22,5 | 1,5 |
| 126-86-3 | 2,4,7,9- tetrametil-5-decin-4,7-diolo | 1,5 | 0 |

| Sigle utilizzate |  |
| --- | --- |
| PPT | Punteggio Proprietà Tossicologiche |
| PPC | Punteggio Proprietà Chimiche |
| D Salute | Indice di Danno per la salute = PPT (Max PPT delle sostanze) + PPC |
| E Salute | Indice di Esposizione per la salute |
| PPF | Punteggio Proprietà Fisiche |
| PSS | Punteggio Stabilità Sicurezza |
| D Sicurezza | Indice di Danno per la sicurezza = PPF (Max PPF delle sostanze) + PSS |
| E Sicurezza | Indice di Esposizione per la sicurezza |

ANALISI RISCHIO SALUTE

Vengono di seguito valutati l’Indice di Danno in base alle caratteristiche chimiche dell’agente chimico e l’Indice di Esposizione in base alle modalità di utilizzo dell’agente chimico nel reparto.

| Proprietà Chimiche Pericolose | PPC |
| --- | --- |
| L' agente chimico è stabile | 0 |

D Salute = 22,5

B1 - Modalità di lavoro

Si valuta quali sono le condizioni a cui l'agente chimico viene lavorato/prodotto/stoccato, per poter valutare le probabilità di ingresso attraverso le vie di espirazione considerate in ambito occupazionale (contatto cutaneo, inalazione ed ingestione)

| Domande | Punteggio |
| --- | --- |
| B1.a - L'agente chimico nelle condizioni di lavoro o stoccaggio è presente allo stato fisico: |  |
| - Liquido | 1 |
| B1.c - Le comuni modalità operative con l'agente chimico o con i suoi vapori comportano per l'operatore: |  |
| - possibile contatto della cute, degli occhi o delle mucose. | 2,5 |
| B1.d - Le comuni modalità operative comportano per l'operatore: |  |
| - possibile inalazione dell'agente chimico sotto forma di polvere, vapore, aerosol, fumo, gas. | 3 |
| B1.f - Nella zona di lavoro non sono mai stati effettuati monitoraggi ambientali, ma si può presumere che l'esposizione per i lavoratori direttamente interessati: |  |
| - sia irrilevante. | 0 |
| B1.g - Nella zona di lavoro sono stati effettuati regolarmente monitoraggi ambientali che evidenziano una presenza dell'agente chimico aerodisperso e/o di suoi derivati in concentrazione: |  |
| - sempre inferiore al TLV-TWA e - quando esistente un TLV-STEL - con escursioni contenute nell'ambito dello TLV-STEL. (escursioni oltre il TLV-TWA di max 15 minuti, distanziate da almeno 60 minuti, e che si verificano max 4 volte al giorno). | 0 |
| B1.h - Nelle zone/reparti circostanti alla specifica zona di lavoro sono stati effettuati monitoraggi ambientali che permettono di: |  |
| - stabilire che vi è una contaminazione dell'ambiente di lavoro tale che l'esposizione dei lavoratori dei reparti circostanti sia al di sotto dei valori limite. | 1 |
| B1.m - Vi è un accumulo di rifiuti chimici pericolosi per la salute (stoccati con modalità che possono comportare esposizione per gli operatori) che non viene allontanato o reso non pericoloso ad ogni fine giornata/fine turno: |  |
| - in zona attigua alla zona di lavoro ma non utilizzata in modo continuativo per l'attività. | 0,7 |
| B1.q - Gli agenti chimici che possiedono pericoli per la salute derivante da caratteristiche fisiche o modalità operative: |  |
| - vengono manipolati/stoccati senza particolari precauzioni collettive. | 2,5 |
| B1.u - La sostituzione dell'agente chimico viene effettuata: |  |
| - poco frequentemente, non ci si riferisce alle specifiche tecniche del prodotto. | 0,5 |
| B1.x - L'agente chimico che presenta pericoli per la salute è provvisto di scheda di sicurezza: |  |
| - in cui le informazioni non sono suddivise nei 16 punti previsti dalla vigente legislazione. | 2 |
| B1.y - La pulizia dei posti di lavoro: |  |
| - comporta l'utilizzo di aria compressa. | 3 |

B2 - Frequenza e tempi di utlizzo

Si valuta la frequenza e la durata di utilizzo dell'agente chimico

| Domande | Punteggio |
| --- | --- |
| B2.a - L'operazione che comporta esposizione all'agente chimico viene eseguita: |  |
| - frequentemente (3 giorni/settimana). | 4 |
| B2.b - Nella giornata lavorativa la durata complessiva dell'esposizione all'agente chimico è: |  |
| - considerevole (da 4 a 6 ore/giorno). | 3 |

B3 - Quantitativi utilizzati nella fase di lavoro

Si definiscono le classi di quantità utilizzate nell'operazione considerata

| Domande | Punteggio |
| --- | --- |
| B3.a - Nell'operazione che comporta l'esposizione all'agente chimico si prevede di utilizzarne una quantità giornaliera: |  |
| - moderata. | 3 |

B4 - Fattori di riduzione dell'esposizione

Si valuta la presenza e l'efficacia degli elementi tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, dei dispositivi di protezione collettiva, dei dispositivi di protezione individuale, dell'informazione-formazione-addestramento degli operatori alla mansione

| Domande | Punteggio |
| --- | --- |
| B4.a - Per ogni operazione con presenza di agenti chimici routinaria o straordinaria, (sversamento accidentale, guasto, manutenzione straordinaria ecc.) che possa presentare pericoli per la salute degli operatori: |  |
| - esistono e sono applicate procedure scritte di lavoro. | -10 |
| B4.b - Per ogni operazione con presenza di agenti chimici routinaria o straordinaria (sversamento accidentale, guasto, manutenzione straordinaria, ecc.) che possa presentare pericoli per la salute degli operatori: |  |
| - esistono e sono applicate procedure scritte di primo intervento in caso di sovraesposizione accidentale. | -8 |
| B4.f - L'agente chimico in lavorazione sotto forma di polvere/liquido nebulizzato/vapore/gas: |  |
| - viene captato da aspirazione localizzata, opportunamente sagomata e posta vicino al punto di emissione, dimensionata in modo idoneo, efficace nell'abbattimento delle emissioni. | -6 |
| B4.l - Per agenti chimici irritanti in ciclo aperto: |  |
| - esiste solo un sistema di ventilazione naturale o forzata dell'aria che assicura un buon ricambio dell'aria e diluisce gli agenti chimici aerodispersi mantenendoli al di sotto dei valori limite. | -5 |
| B4.o - Le caratteristiche dei luoghi di lavoro e delle attrezzature/impianti sono tali da: |  |
| - ridurre il contatto cutaneo od oculare con l'agente chimico o con i suoi vapori al minimo tecnicamente fattibile. | -2,7 |
| B4.p - Nelle vicinanze della postazione di lavoro: |  |
| - sono previsti lavabi, lavaocchi, docce o altri sistemi di decontaminazione dopo contatto cutaneo od oculare. | -3 |
| B4.r - Per i gas asfissianti, se l'utilizzo avviene in ambienti confinati: |  |
| - esiste una procedura di lavoro e all'interno dell'ambiente di utilizzo sono presenti sistemi di rilevazione della percentuale di ossigeno collegati a sistemi di allarme. | -8 |
| B4.s - In caso di fuoriuscita accidentale dai contenitori di stoccaggio e dai punti di distribuzione/prelievo: |  |
| - esistono dei bacini di contenimento opportunamente dimensionati e costituiti con materiali di idonea resistenza. | -3,5 |
| B4.x - Gli addetti che manipolano agenti chimici: |  |
| - sono informati e consapevoli dei rischi presentati dalle sostanze chimiche che utilizzano. | -3 |
| B4.y - Nella zona di lavoro: |  |
| - esistono segnali che evidenziano i pericoli presentati dagli agenti chimici e che prescrivono i comportamenti corretti da adottare o vietano quelli pericolosi. | -1 |
| B4.z - Gli agenti chimici che possiedono pericoli per la salute derivante da caratteristiche fisiche o modalità operative: |  |
| - vengono manipolati/stoccati adottando precauzioni tecniche collettive (p.e. coibentazioni). | -3 |

B5 - Dispositivi di protezione individuale

Si valuta la presenza e l'idoneità del grado di protezione offerto dai dispositivi di protezione individuale adottati

| Domande | Punteggio |
| --- | --- |
| B5.a - Conseguentemente al rischio di contatto cutaneo nelle operazioni/situazioni routinarie: |  |
| - sono stati assegnati idonei guanti protettivi/occhiali/tute protettive. | -2 |
| B5.b - Conseguentemente al rischio di inalazione nelle operazioni/situazioni routinarie: |  |
| - sono state assegnate idonee maschere protettive. | -2,5 |

E Salute = ∑ Punteggi Domande = -31,5

ANALISI RISCHIO SICUREZZA

Vengono di seguito valutati l’Indice di Danno D in base alle caratteristiche chimiche dell’agente chimico e l’Indice di Esposizione E in base alle modalità di utilizzo dell’agente chimico nel reparto.

| Proprietà Chimiche Pericolose | PSS |
| --- | --- |
| L' agente chimico è stabile | 0 |

D Sicurezza = 5

B1 - Modalità di lavoro

Si valutano le condizioni in cui l'agente chimico viene lavorato/prodotto/stoccato , di modo da poter valutare le probabilità di avvenimento di reazioni pericolose per la sicurezza

| Domande | Punteggio |
| --- | --- |
| B1.b - L'operazione di lavoro contempla la reazione dell'agente chimico con altri e ciò può portare tra i prodotti di reazione alla formazione di prodotti pericolosi per la sicurezza: |  |
| - agenti chimici estremamente/facilmente infiammabili. | 5 |
| B1.h - Le operazioni con utilizzo agenti chimici infiammabili vengono svolte: |  |
| - i locali di stoccaggio non sono idonei al contenuto di agenti infiammabili. | 3 |
| B1.l - Gli agenti infiammabili più pesanti dell'aria rispetto alla possibilità di accumulo e stratificazione dei vapori nelle tubature e nelle condotte di aerazione: |  |
| - non sono utilizzati con particolari cautele (ventilazione, sensori di concentrazione, aspirazione con caratteristiche tecniche e progettuali idonee, ecc.). | 2 |
| B1.n - Il luogo/la zona di lavoro in oggetto è classificato secondo il D.M. 10 marzo 1998 a rischio di incendio: |  |
| - Medio | 2 |
| B1.p - Nell'eventualità si verifichino perdite o spandimenti accidentali di agenti chimici che presentano pericoli per la sicurezza: |  |
| - non esiste una procedura che permetta di affrontare in sicurezza la perdita. | 3 |
| B1.u - Gli agenti chimici che possiedono pericoli per la sicurezza derivante da caratteristiche fisiche o modalità operative: |  |
| - vengono manipolati/stoccati senza particolari precauzioni collettive (p.e. coibentazioni, idonea pavimentazione) o individuali (guanti isolanti, stivali antiscivolo, ecc.). | 2,5 |

B2 - Frequenza e tempi di utlizzo

Si valuta la frequenza e la durata di utilizzo dell'agente chimico

| Domande | Punteggio |
| --- | --- |
| B2.a - L'operazione che comporta esposizione all'agente chimico viene eseguita: |  |
| - frequentemente (3 giorni/settimana). | 4 |
| B2.b - Nella giornata lavorativa la durata complessiva dell'esposizione all'agente chimico è: |  |
| - considerevole (da 4 a 6 ore/giorno). | 3 |

B3 - Quantitativi utilizzati nella fase di lavoro

Si definiscono le classi di quantità utilizzate nell'operazione considerata

| Domande | Punteggio |
| --- | --- |
| B3.a - Nell'operazione che comporta l'esposizione all'agente chimico si prevede di utilizzarne una quantità: |  |
| - moderata. | 3 |

B4 - Fattori di riduzione dell'esposizione

Si valuta la presenza e l'efficacia degli elementi tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, dei dispositivi di protezione collettiva, dei dispositivi di protezione individuale, dell'informazione-formazione-addestramento degli operatori alla mansione

| Domande | Punteggio |
| --- | --- |
| B4.b - Per ogni operazione con presenza di agenti chimici routinaria o straordinaria (sversamento accidentale, guasto, manutenzione straordinaria, ecc.) che possa presentare pericoli per la sicurezza degli operatori: |  |
| - esistono e sono applicate procedure scritte di gestione di un'emergenza suscitata dalle proprietà pericolose dell'agente o correlata ad esse. | -8 |
| B4.h - L'utilizzo di agenti con caratteristiche di infiammabilità avviene: |  |
| - i locali di stoccaggio sono idonei al contenuto di agenti infiammabili. | -3 |
| B4.k - Gli agenti chimici che possiedono pericoli per la sicurezza derivanti da caratteristiche fisiche o modalità operative: |  |
| - vengono manipolati/stoccati adottando precauzioni tecniche collettive (p.e. coibentazioni) e/o individuali (guanti isolanti, stivali antiscivolo, ecc.). | -3 |
| B4.p - I presidi antincendio, in relazione alla tipologia degli agenti chimici ed alle interrelazioni fra prodotti incompatibili o che aumentano il carico d'incendio, sono: |  |
| - adeguati alla tipologia di incendio che può svilupparsi. | -6 |
| B4.q - I presidi antincendio sono sottoposti alla manutenzione con periodicità: |  |
| - almeno semestrale. | 0 |
| B4.w - Nella zona di lavoro: |  |
| - esistono segnali che evidenziano i pericoli presentati dagli agenti chimici e che prescrivono i comportamenti corretti da adottare o vietano quelli pericolosi. | -1 |

E Sicurezza =  ∑ Punteggi Domande = 6,5

# Sezione 7

# QUADRO RIEPILOGATIVO INDICI DI RISCHIO CHIMICO

Tramite gli Indici di Danno e di Esposizione calcolati nella sezione 6, si valuta l’IRC (Indice di Rischio Chimico) per la salute e per la sicurezza e il relativo livello di rischio degli agenti chimici presenti in azienda.

## Reparto verniciatura-Livello 1 (Piano terra)

| Agenti Chimici | IRC Salute | Rischio Salute | IRC Sicurezza | Rischio Sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERNCI SERIE 90 - RIF. 4 - | 5,26 | Irrilevante | 6,75 | Basso |

# Sezione 8

# QUADRO RIEPILOGATIVO Rischio chimico dei reparti

## VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO DELL’AZIENDA

In seguito agli Indici di Rischio Chimico calcolati si valuta il livello di rischio dei reparti presenti e infine si valuta il rischio dell’azienda. In base al livello di rischio, il datore di lavoro intraprenderà azioni diverse.

| Nome Reparti | Tipo di Rischio |
| --- | --- |
| Reparto verniciatura-Livello 1 (Piano terra) | Irrilevante per la Salute e Basso per la Sicurezza |

Classificazione complessiva: Irrilevante per la Salute e Basso per la Sicurezza

### RISCHIO Irrilevante per la Salute e Basso per la Sicurezza

Essendo  il rischio Irrilevante per la Salute e Basso per la Sicurezza, si applica quanto previsto  dall’art. 224 (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi) e all’Art. 227 (Informazione e formazione per i lavoratori) del D.Lgs. 81/08.

Oltre alla informazione e formazione dei lavoratori, verranno adottate le seguenti misure:

- progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

- fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

- riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

- riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;

- misure igieniche adeguate;

- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

- metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Non sono necessari ulteriori interventi a breve, fermo restando il criterio generale della riduzione del rischio ai livelli più bassi possibili.

# PIANO DI MIGLIORAMENTO

Azione-Piano di attuazione

Progettazione e organizzazione dei processi lavorativi

Nelle attività con esposizione ad agenti chimici si procederà evitando sovrapposizione di più attività  lavorative ed allontanando lavoratori estranei alle suddette attività.

Attività di formazione e informazione

Nel piano di formazione saranno previsti corsi di formazione circa le nozioni principali riguardanti la lettura delle schede di sicurezza secondo gli standard previsti dal regolamento 1272/08 CLP.

# Sezione 9

# Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

I lavoratori esposti ad agenti chimici devono attenersi alle seguenti istruzioni minime di sicurezza:

- custodire gli agenti chimici in contenitori chiusi ed in luoghi protetti, lontano da fonti di calore, fiamme e scintille.

- Verificare che gli agenti chimici utilizzati o stoccati dispongano delle schede di sicurezza in 16 punti ed aggiornate in relazione alle indicazioni tecniche di cui al D.M. 07 settembre 2002 e s.m.i..

- Prima di iniziare le attività verificare che non vi siano elementi di ostacolo o di pericolo per il corretto svolgimento delle attività stesse.

- Prima di iniziare le attività verificare la presenza di eventuali mezzi di contenimento (sabbia, segatura, stracci, ecc.) degli agenti chimici in caso di fuoriuscita accidentale, in conformità a quanto previsto al punto 6 della scheda di sicurezza o da specifiche procedure interne.

- Verificare che i dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) siano presenti e funzionanti, in caso contrario, informare il diretto superiore.

- Verificare che i DPI destinati allo svolgimento delle mansioni siano in dotazione e che non presentino elementi di deterioramento.

- Durante le attività usare i DPI in dotazione e previsti nell’apposita procedura.

- Informare il diretto superiore di ogni eventuale anomalia riscontrata.

- Durante l’uso degli agenti chimici non mangiare e non fumare.

- Prima di bere assicurarsi che non vi siano elementi di contaminazione chimica e, nel caso, togliere eventuali guanti e lavarsi le mani e/o il volto.

- Prima delle pause per il pranzo effettuare una scrupolosa pulizia delle mani, del viso e del vestiario.

- In caso di malessere, ingestione indiretta o altra situazione di sovraesposizione da agenti chimici procedere attraverso le seguenti azioni:

- informare il preposto;

- consultare la scheda di sicurezza;

- attivare, se necessario, le procedure di primo soccorso; in ogni caso, il telefono di emergenza da ricordare è il n. 118.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti dalle attività effettuate durante l’uso di agenti chimici pericolosi.

In particolare i rischi sono legati a:

- proiezioni di schizzi;

- inalazione di agenti chimici gassosi o in evaporazione (in particolare presenza di CO ed ossido di azoto in luoghi chiusi), vapori, nebbie ecc.;

- aggressioni chimiche da acidi o alcali;

- contatti con agenti chimici troppo caldi o troppo freddi con rischio di ustioni, congelamento/raffreddamento repentino.

In funzione degli agenti chimici utilizzati, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli indicati in modo specifico dalle procedure e dalle schede di sicurezza). In dettaglio :

- D.P.I. degli occhi: occhiali, visiere e schermi.

- D.P.I dell'apparato respiratorio: maschere, semimaschere, facciali filtranti ed autorespiratori.

Le maschere sono diverse, specifiche per il tipo di agente chimico dal quale ci si vuole proteggere:

- mascherine igieniche per polveri innocue o irritanti, per filtrazione di materiale con diametro >=5µ;

- FFP1 per la protezione da polveri nocive, aerosol a base acquosa di materiale particellare (>=0,02µ) oppure quando la concentrazione di contaminante è al massimo 4,5 volte il corrispondente TLV (valore limite di soglia);

- FFP1 per la protezione da vapori organici e vapori acidi per concentrazione di contaminante inferiore al rispettivo TLV;

- FFP2 per la protezione da polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare (>=0,02 µ) e fumi metallici per concentrazioni di contaminante fino a 10 volte il valore limite (buona efficienza di filtrazione);

- FFP3 per la protezione da polveri tossiche, fumi aerosol a base acquosa di materiale particellare tossico con granulometria >=0,02 µ per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il TLV (ottima efficienza di filtrazione);

- maschere con filtri antigas di classe 1, 2, 3, rispettivamente con piccola, media e grande capacità di assorbimento e con colorazioni distinte dei filtri, in particolare:

marrone per gas e vapori organici

grigio per gas e vapori inorganici

giallo per anidride solforosa, altri gas e vapori acidi

verde per ammoniaca e suoi derivati organici

blu/bianco per ossidi di azoto

rosso/bianco per mercurio

- D.P.I. delle mani: guanti. La scelta deve essere fatta in base a ciò che potrebbe aggredire le mani, infatti esistono guanti specifici contro le aggressioni chimiche da acidi o alcali e guanti per possibili contatti con sostanze calde o fredde.

- Indumenti di protezione: capi di abbigliamento particolari che tutelano il corpo intero da aggressioni chimiche.

## MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Prima dell’attività

- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di agenti chimici pericolosi e a sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;

- prima dell’impiego dell’agente chimico specifico occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso contenute nella scheda di sicurezza al fine di applicare le misure più opportune;

- la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;

- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego degli agenti chimici, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante l’attività

- è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- è indispensabile indossare i D.P.I. idonei (guanti, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l’attività

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti e degli altri indumenti indossati;

- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

## PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Come disposto dall’Articolo 226 del D.Lgs. 81/08, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi.

A tal fine vengono qui di seguito identificate le prime misure di pronto soccorso e di emergenza:

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e/o affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è necessario  condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

È buona norma ricordare che la gravità dell’intossicazione o lesione è funzione della distribuzione, della concentrazione e del meccanismo di azione dell’agente tossico nei tessuti e negli organi del corpo umano. Qualora avvenga un incidente con agenti pericolosi è necessario, se possibile, reperire nel minor tempo possibile la scheda di sicurezza dove poter consultare le avvertenze tossicologiche, da conservare a disposizione del personale sanitario.

Di seguito sono riportate alcune misure di primo soccorso per contatto accidentale da agenti chimici:

Ingestione

In caso di ingestione accidentale non provocare il vomito, ma non ostacolarlo se spontaneo.

Un’indicazione sulla natura della sostanza ingerita può essere dedotta dalle condizioni dell’infortunato: nel caso di ingestione da caustici o corrosivi saranno presenti lesioni e necrosi nella bocca e nelle gola, in caso di solventi non acquosi sarà presente un odore etereo o aromatico nell’alito.

In caso di bruciore o dolore intenso a bocca e gola, far bere se possibile 1 o 2 albumi d’uovo con un bicchiere di acqua.

Non somministrare in nessun caso bicarbonato perché sviluppando CO2 dilaterebbe la mucosa gastrica già lesionata.

Contattare quanto prima il centro antiveleni più vicino.

Contatto cutaneo

In caso di ustioni con agenti chimici, la gravità dell’ustione dipende dalla concentrazione della sostanza e dal tempo di contatto con la cute.

Diluire più velocemente possibile la sostanza lavando abbondantemente con acqua o con soluzione fisiologica.

Rimuovere i vestiti della zona colpita.

Continuare il lavaggio con acqua durante il trasporto dell’accidentato.

Determinare quale sostanza ha determinato l’ustione.

In caso di causticazione lavare con acqua corrente per 10-15 minuti.

In caso di causticazione da acido applicare soluzione di bicarbonato di sodio.

In caso di causticazione da alcali applicare aceto.

Non lavare mai un’ustione da fosforo, perché può determinare una perdita di tessuto, ma tamponare delicatamente con acqua.

Inalazione

Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e condurlo all’aria aperta o in zona aerata.

In caso di asfissia, praticare la respirazione artificiale.

Non somministrare aria o ossigeno da contenitori a pressione.

Contattare quanto prima il centro antiveleni più vicino.

## SEGNALI DI AVVERTIMENTO

Per completare le misure di prevenzione e protezione e per rispettare e tutelare gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro è opportuno usare segnali di avvertimento e di sicurezza.

Quando vi sono lavorazioni od uso di prodotti pericolosi (infiammabili, esplodenti, corrosivi, asfissianti, irritanti, tossici, ecc.) è buona norma esporre in modo molto chiaro segnali che avvertono della presenza di pericolo chimico-fisico.

Di seguito sono riportati alcuni segnali di avvertimento:

sostanze velenose                           materiale infiammabile                    materiale comburente

sostanze corrosive                             materiale esplosivo                      sostanze nocive irritanti

Anche i recipienti, i serbatoi, le tubazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi devono essere chiaramente identificati nel contenuto e contrassegnati con i relativi simboli di pericolo.

# CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione del rischio chimico:

- È stato redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione del rischio è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

| Figure | Nominativo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro | Rossi Mario |  |
| Medico Competente | Ferrara Anna |  |
| Rappr. dei Lav. per la Sicurezza | Belli Giulio |  |
| Resp.Serv.Prev.Protezione | De Santis Francesca |  |

Battipaglia, 28/11/2011

# APPENDICE A

La seguente appendice approfondisce la metodologia di valutazione del rischio chimico, illustrando in dettaglio il procedimento per l’assegnazione dei punteggi relativi ai Fattori di danno e di esposizione (sia per rischio salute che sicurezza) che concorrono alla determinazione dell’Indice di rischio chimico.

## PUNTEGGI FATTORI DI DANNO E DI ESPOSIZIONE

Per calcolare il Fattore di danno ed il Fattore di esposizione, sia per la salute che per la sicurezza, a ciascun elemento che concorre alla valutazione è stato assegnato un punteggio.

La metodologia di calcolo prevede l’assegnazione dei punteggi agli agenti chimici a seconda delle proprietà tossicologiche, chimiche e chimico-fisiche pericolose che consente di definire  il  “Fattore di Danno - Salute” ed il “Fattore di Danno - Sicurezza”.

Il Fattore di esposizione, invece, è stato determinato in funzione di:

- modalità di lavoro;

- frequenza e tempi di utilizzo;

- quantitativi utilizzati;

- fattori di riduzione dell’esposizione;

- dispositivi di protezione individuale.

### FATTORE DI DANNO - SALUTE

Il Fattore di danno, per la salute, viene individuato in funzione delle caratteristiche intrinseche dell’agente chimico e, specificamente, secondo la seguente relazione:

Fattore di danno salute = PPT + PPC

dove:

PPT è il punteggio relativo alle proprietà tossicologiche

PPC è il punteggio relativo alle proprietà chimiche

-----OMISSIS VERSIONE DEMO-----
Sezione 10

# INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Sezione 1	1

ANAGRAFICA AZIENDA	1

DATI AZIENDA	1

Sezione 2	2

RELAZIONE INTRODUTTIVA	2

GENERALITA’	2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3

DEFINIZIONI RICORRENTI	4

Sezione 3	5

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	5

CONSIDERAZIONI GENERALI	5

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI	5

PUNTEGGI FATTORI DI DANNO E DI ESPOSIZIONE	8

Sezione 4	9

INFORMAZIONI SUGLI AGENTI CHIMICI	9

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE	10

I SIMBOLI	10

IL CODICE DEI RISCHI SPECIFICI	11

I CONSIGLI DI PRUDENZA	14

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO CE 1272/08	16

I PITTOGRAMMI	16

LE INDICAZIONI DI PERICOLO	18

I CONSIGLI DI PRUDENZA	20

TABELLA DI CONVERSIONE DALLA CLASSIFICAZIONE SECONDO DIR. 67/548/CEE  ALLA CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REG. CE 1272/08	24

CONVERSIONE TRA LE FRASI DI RISCHIO ATTRIBUITE SECONDO DIR. 67/548/CEE E LE PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALL’ETICHETTATURA SECONDO IL REG. CE 1272/08	26

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (TLV)	27

PROPRIETA’ TOSSICOLOGICHE	27

SCHEDA DI SICUREZZA (SDS)	28

Sezione 5	29

QUADRO RIEPILOGATIVO REPARTI	29

REPARTI E Dipendenti PRESENTI	29

Reparto verniciatura-Livello 1 (Piano terra)	29

REPARTI E AGENTI CHIMICI PRESENTI	29

Sezione 6	30

QUADRO RIEPILOGATIVO AGENTI CHIMICI	30

Reparto verniciatura-Livello 1 (Piano terra)	30

VERNCI SERIE 90 - RIF. 4 -	30

Sezione 7	35

QUADRO RIEPILOGATIVO INDICI DI RISCHIO CHIMICO	35

Reparto verniciatura-Livello 1 (Piano terra)	35

Sezione 8	35

QUADRO RIEPILOGATIVO Rischio chimico dei reparti	35

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO DELL’AZIENDA	35

RISCHIO Irrilevante per la Salute e Basso per la Sicurezza	35

PIANO DI MIGLIORAMENTO	36

Sezione 9	37

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi	37

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA	37

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	37

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	38

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA	39

SEGNALI DI AVVERTIMENTO	40

CONCLUSIONI	41

APPENDICE A	42

PUNTEGGI FATTORI DI DANNO E DI ESPOSIZIONE	42

FATTORE DI DANNO - SALUTE	42

INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE	43

“Evaluation du risque chimique – hiérarchisation des risques potentiels" a cura di Vincent F. Bonthoux e C. Lamoise “Cahiers de notes documentaires – Hygiène et sècurité du travail" – n. 178, 1° trimestre 2000, INRS.